BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ IOT

1. Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống

## 1.1 Mục tiêu dự án

Hệ thống được xây dựng nhằm giám sát liên tục các thông số điện năng và môi trường tại một địa điểm thực địa không có WiFi, chỉ có sóng di động. Dữ liệu cần được truyền về trung tâm theo thời gian thực, lưu trữ lâu dài để phân tích xu hướng, và hỗ trợ can thiệp từ xa khi phát sinh sự cố.

Ba yêu cầu kỹ thuật cốt lõi đặt ra ngay từ đầu: (1) hoạt động 24/7 không cần người vận hành có mặt, (2) độ trễ từ cảm biến đến dashboard dưới 5 giây, và (3) khả năng gửi lệnh điều khiển ngược về thiết bị khi cần.

## 1.2 Kiến trúc 4 tầng — nguyên lý tách biệt

Sơ đồ hệ thống

| Tầng | Thành phần | Công nghệ | Giao tiếp với tầng trên | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Thu thập | ESP32-S3, INA219,SENSOR ÁP LỰC, DHT22, SIM7600 | C++/Arduino, AT commands | MQTT publish qua TCP/TLS | Thu thập và truyền dữ liệu thô |
| 2 – Tầng truyền tải | Mạng GPRS Viettel, HiveMQ/EMQX broker | TCP/IP, MQTT 3.1.1, TLS 1.3 | Message routing theo topic | Định tuyến message hai chiều tin cậy |
| 3 – Tầng sử lý & lưu trữ | Node.js, Express, SQLite/PostgreSQL | JavaScript ES2022, SQL | REST API, MQTT client | Lưu trữ, xử lý logic, cung cấp API |
| 4 – Tầng hiển thị | Dashboard HTML, Chart.js, MQTT.js | HTML5, CSS3, JavaScript | HTTP/HTTPS, WebSocket | Hiển thị, điều khiển, xuất báo cáo |

Tầng thu thập - ESP32 + SIM7600 ESP32 đọc dữ liệu từ ba cảm biến: SENSOR đo áp lực, INA219 (đo điện áp/dòng điện) và DHT22 (đo nhiệt độ/độ ẩm). Dữ liệu được chuyển xuống module SIM7600 qua giao tiếp UART. SIM7600 chịu trách nhiệm kết nối mạng qua 4G GPRS của Viettel.

Tầng truyền tải - MQTT qua HiveMQ SIM7600 publish dữ liệu lên broker HiveMQ công cộng (broker.hivemq.com) theo topic viettel/sensor/all. Broker gửi ACK xác nhận lại. Node.js server subscribe vào topic này để nhận dữ liệu realtime.

Tầng xử lý & lưu trữ - Node.js + SQLite Node.js (chạy port 3000) nhận dữ liệu từ HiveMQ và INSERT vào database SQLite (sensors.db) trên máy chủ cục bộ.

Tầng phơi bày & hiển thị - Cloudflare + Dashboard Cloudflare Tunnel tạo một URL công khai HTTPS trỏ vào Node.js server, cho phép Dashboard trên trình duyệt hoặc điện thoại truy cập dữ liệu từ mọi nơi mà không cần mở port router.

## 1.3 Thông số phần cứng chi tiết

| Linh kiện | Model | Giao tiếp | Chân kết nối | Thông số kỹ thuật | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi điều khiển | ESP32-S3 |  |  | 240MHz, 512KB SRAM, 8MB Flash | Xử lý trung tâm, chạy firmware |
| Module 4G | SIM7600E-H | UART1, 115200 baud | RX=19, TX=20 | LTE Cat-4 150Mbps, hỗ trợ AT commands | Kết nối mạng Viettel 4G |
| Cảm biến điện | INA219 | I2C, địa chỉ 0x40 | SDA=8, SCL=9 | Đo V: 0-26V, I: ±3.2A, độ chính xác 1% | Đo điện áp, dòng điện, công suất |
| Cảm biến môi trường | DHT22 (AM2302) | 1-Wire digital | GPIO 7 | Nhiệt độ -40~80°C ±0.5°C, Độ ẩm 0-100% ±2% | Đo nhiệt độ và độ ẩm |

## 1.4 Sơ đồ luồng dữ liệu — phân tích chi tiết

### Luồng dữ liệu chính (ESP32 → Cloud):

Mỗi 10 giây một lần, ESP32 thực hiện chuỗi thao tác: đọc INA219 qua I2C → đọc DHT22 qua 1-Wire → lấy timestamp từ RTC nội → đóng gói JSON → publish lên MQTT broker. Toàn bộ quá trình này mất khoảng 80–200ms, phần lớn là thời gian chờ ACK từ broker qua mạng 4G.

JSON payload gửi đi có cấu trúc cố định:

{"voltage":3.72,"current":125.40,"power":465.50,

"temperature":28.50,"humidity":65.20,"signal":18,

"timestamp":"2025-03-16T14:30:00"}

### Cơ chế broker fan-out (phân phối song song):

Khi broker nhận message trên topic viettel/sensor/all, nó ngay lập tức gửi bản sao đến tất cả subscriber đang active: Node.js backend và mọi browser đang mở dashboard. Hai subscriber này nhận cùng một message song song - không phải tuần tự. Node.js lưu vào database, browser cập nhật giao diện, hai việc xảy ra đồng thời.

Đây là điểm khác biệt cơ bản so với kiến trúc HTTP polling truyền thống, nơi mỗi client phải tự hỏi server 'có gì mới không?' theo chu kỳ. Với MQTT push, dữ liệu được đẩy đến client ngay khi có - giảm độ trễ từ tối đa 30 giây (polling) xuống còn 1–3 giây (push).

### Luồng điều khiển ngược (Dashboard → ESP32):

Khi người dùng nhấn nút RESTART trên dashboard, browser publish message lên topic viettel/control/cmd với nội dung là chuỗi lệnh. Broker định tuyến message này đến ESP32 (đang subscribe topic đó). ESP32 nhận, thực thi lệnh, rồi publish phản hồi lên topic viettel/sensor/response. Dashboard (cũng subscribe response topic) hiển thị kết quả. Toàn bộ vòng lặp lệnh-phản hồi mất khoảng 2–5 giây tùy tín hiệu 4G.

## 1.5 Bảng MQTT topics đầy đủ

| Topic | Chiều | Publisher | Subscriber | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| viettel/sensor/all | ESP32 → cloud | ESP32 | Node.js, Dashboard | JSON đầy đủ 7 trường | Publish mỗi 10 giây |
| viettel/sensor/status | ESP32 → cloud | ESP32 | Dashboard, Node.js | online / offline | Retain=true, Last Will |
| viettel/sensor/ack | Server → ESP32 | Node.js | ESP32 | DISPLAY_OK | Xác nhận đã lưu DB |
| viettel/sensor/response | ESP32 → cloud | ESP32 | Dashboard | CMD_OK: xxx / RELAY:ON | Phản hồi lệnh điều khiển |
| viettel/control/cmd | Cloud → ESP32 | Dashboard | ESP32 | RESTART / INTERVAL:X / STATUS | Lệnh tổng quát |
| viettel/control/relay | Cloud → ESP32 | Dashboard | ESP32 | ON / OFF / TOGGLE | Điều khiển đầu ra số |
| viettel/control/threshold | Cloud → ESP32 | Dashboard | ESP32 | TEMP_MAX:40 | Cập nhật ngưỡng cảnh báo |

# 2. Kết Quả Đã Đạt Được — Phân Tích Chi Tiết

## 2.1 Firmware ESP32 — kiến trúc và cơ chế hoạt động

### 2.1.1 Vòng khởi động 8 bước có xử lý lỗi

Firmware được thiết kế theo mô hình khởi động tuần tự có kiểm tra: mỗi bước thực hiện xong mới chuyển sang bước tiếp theo. Nếu một bước thất bại, hệ thống không tiếp tục vào trạng thái không xác định mà dừng lại với thông báo lỗi rõ ràng.

| Bước | Hàm gọi | Mục đích | Khi thất bại |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wire.begin(SDA=8, SCL=9) | Khởi tạo bus I2C | Tiếp tục — cảnh báo không có INA219 |
| 2 | initINA219() | Phát hiện INA219, đọc thử dữ liệu | Tiếp tục — ghi 0 cho V/I/P |
| 3 | initDHT22() | Khởi tạo DHT22, chờ 2 giây ổn định | Tiếp tục — ghi 0 cho T/H |
| 4 | initSIM() | Test AT command, kiểm tra SIM READY | Dừng — vòng lặp chờ reset |
| 5 | registerNetwork() | Đăng ký mạng, chờ tối đa 60 giây | Dừng — kiểm tra SIM/tín hiệu |
| 6 | connectGPRS() | Kết nối APN v-internet, lấy IP | Dừng — kiểm tra cước data |
| 6.5 | syncNTP() | Đồng bộ giờ từ SIM7600 | Cảnh báo — dùng millis() tạm |
| 7–8 | Cấu hình và connectMQTT() | Kết nối broker, publish online | Cảnh báo — thử lại trong loop() |

### 2.1.2 Watchdog Timer — cơ chế tự phục hồi

Watchdog Timer (WDT) là cơ chế phần cứng không thể tắt bằng software, đảm bảo ESP32 tự khởi động lại nếu firmware bị treo. Với timeout 120 giây, nếu hàm loop() không gọi esp_task_wdt_reset() trong vòng 2 phút, ESP32 tự reset và bắt đầu lại toàn bộ quy trình khởi động.

Tại sao 120 giây? Đây là giá trị cân bằng giữa hai rủi ro: quá ngắn (30 giây) thì quá trình kết nối mạng chậm có thể trigger reset nhầm; quá dài (300 giây) thì thiết bị treo quá lâu trước khi tự phục hồi. Trong thực tế, toàn bộ quá trình kết nối GPRS + MQTT mất dưới 60 giây trong điều kiện bình thường.

esp_task_wdt_config_t wdt_config = {

.timeout_ms   = 120 * 1000,  // 120 giây

.idle_core_mask = 0,          // Theo dõi cả 2 core

.trigger_panic  = true        // Reset thay vì halt

};

esp_task_wdt_init(&wdt_config);

esp_task_wdt_add(NULL);  // Thêm task chính vào watchdog

// Trong loop() — phải gọi trước mọi thao tác khác

void loop() {

esp_task_wdt_reset();   // Feed the watchdog

// ... phần còn lại của loop

}

### 2.1.3 Đồng bộ thời gian NTP từ SIM7600

Đây là tính năng thường bị bỏ qua nhưng có tác động lớn đến chất lượng dữ liệu. ESP32 không có nguồn thời gian thực tích hợp — nếu không đồng bộ, timestamp trong mỗi bản ghi chỉ là số giây kể từ khi boot, vô nghĩa khi phân tích lịch sử.

Module SIM7600 sau khi đăng ký mạng có thể lấy giờ chính xác từ mạng di động qua lệnh AT+CCLK?. Firmware parse chuỗi phản hồi, chuyển đổi sang struct tm, rồi nạp vào đồng hồ nội ESP32 bằng settimeofday(). Từ đó mọi bản ghi đều có timestamp ISO 8601 chính xác như 2025-03-16T14:30:05.

bool syncNTP() {

SerialSIM.println("AT+CLTS=1");   // Bật đồng bộ giờ mạng

waitResponse(2000);

SerialSIM.println("AT+CCLK?");    // Đọc giờ hiện tại

String resp = waitResponse(3000);

// Parse: +CCLK: "25/03/16,14:30:05+28"

// YY=25 → 2025, MM=03, DD=16, HH=14, mm=30, ss=05

struct tm t = {};

t.tm_year = yy - 1900; t.tm_mon = mo - 1;

t.tm_mday = dd; t.tm_hour = hh;

t.tm_min = mm; t.tm_sec = ss;

struct timeval tv = { .tv_sec = mktime(&t) };

settimeofday(&tv, NULL);

ntpSynced = true;

return true;

}

### 2.1.4 Xử lý lỗi và reconnect MQTT

Trong môi trường mạng di động thực tế, kết nối MQTT thường xuyên bị ngắt do nhiều nguyên nhân: tín hiệu yếu, broker tải cao, timeout keepalive. Firmware xử lý theo thứ tự ưu tiên: kiểm tra GPRS trước (vì không có GPRS thì MQTT không thể kết nối lại được), sau đó mới reconnect MQTT.

void loop() {

esp_task_wdt_reset();

if (!mqtt.connected()) {

// Bước 1: kiểm tra GPRS trước

if (!modem.isGprsConnected()) {

if (!connectGPRS()) { delay(5000); return; }

}

// Bước 2: reconnect MQTT

if (!connectMQTT()) { delay(5000); return; }

}

mqtt.loop();  // Xử lý keepalive và nhận message

if (millis() - lastSendTime >= sendInterval) {

lastSendTime = millis();

readAndSendData();

}

}

## 2.2 Backend Node.js — thiết kế và triển khai

### 2.2.1 Cấu trúc cơ sở dữ liệu SQLite

Bảng sensor_data được thiết kế tối giản — chỉ lưu những gì cần thiết để truy vấn và phân tích. Cột ts (timestamp) được đánh index vì đây là trường được dùng trong mọi truy vấn WHERE: lọc theo khoảng thời gian, sắp xếp, xác định bản ghi gần nhất.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sensor_data (

id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

ts          TEXT NOT NULL,    -- ISO 8601: 2025-03-16T14:30:05

voltage     REAL,             -- Điện áp (V)

current     REAL,             -- Dòng điện (mA)

power       REAL,             -- Công suất (mW)

temperature REAL,             -- Nhiệt độ (°C)

humidity    REAL,             -- Độ ẩm (%)

signal      INTEGER           -- Tín hiệu CSQ (0-31)

);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ts ON sensor_data(ts);

Tại sao dùng TEXT cho timestamp thay vì DATETIME? SQLite không có kiểu DATETIME native — tất cả đều lưu dưới dạng TEXT, REAL hoặc INTEGER. Lưu ISO 8601 dạng TEXT có ưu điểm: sắp xếp lexicographic (a < b theo bảng chữ cái) cho kết quả đúng với timestamp vì format YYYY-MM-DDTHH:MM:SS tăng đơn điệu.

### 2.2.2 Thiết kế REST API

API được thiết kế theo nguyên tắc tối giản: chỉ cung cấp những endpoint dashboard thực sự cần, không thêm tính năng thừa. Tất cả response đều là JSON với cấu trúc nhất quán.

| Endpoint | Tham số | Mô tả chi tiết | Dùng ở đâu |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/history | hours=24, limit=5000 | Trả về mảng bản ghi sắp xếp theo ts ASC. Giới hạn 100.000 bản ghi để tránh tốn RAM. Lọc bằng WHERE ts > ? | Chart.js biểu đồ lịch sử |
| GET /api/stats | — | COUNT tổng, COUNT hôm nay, AVG/MIN/MAX nhiệt độ, AVG điện áp, uptime server (giây), trạng thái MQTT, thời điểm nhận cuối | 4 card thống kê trên đầu dashboard |
| GET /api/health | — | Trạng thái nhanh: server OK, MQTT connected/disconnected, số bản ghi, last_rx | Monitoring, uptime check |
| GET /api/export/csv | hours=720 | Xuất CSV với BOM UTF-8 (\uFEFF) đầu file để Excel VN đọc đúng tiếng Việt. Header ghi rõ đơn vị đo | Nút Xuất CSV trên dashboard |
| GET / | — | Trả về toàn bộ dashboard HTML nhúng dưới dạng template string. Không cần file riêng | Truy cập trực tiếp bằng trình duyệt |

### 2.2.3 Dashboard web — tính năng chi tiết

Dashboard được nhúng trực tiếp vào server.js dưới dạng template string HTML. Điều này có nghĩa là chỉ cần một file server.js duy nhất — không cần thư mục public, không cần static file server, không cần cấu hình thêm. Khi deploy lên Railway, chỉ cần push đúng một file.

| Tính năng | Công nghệ | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 6 card chỉ số real-time | MQTT.js WebSocket | Nhận trực tiếp từ broker qua wss://:8884, cập nhật ngay khi có message mới, không cần polling API |
| Biểu đồ lịch sử | Chart.js 4.4.1 | Line chart với fill, tension 0.3, point radius 1. Downsampling tự động nếu > 400 điểm (lấy mỗi N điểm) |
| Chọn khoảng thời gian | Select + fetch /api/history | 1h/6h/24h/7 ngày/30 ngày. Khi chọn 1h: biểu đồ cập nhật real-time từ MQTT, không reload |
| Bảng 50 bản ghi gần nhất | innerHTML từ API data | Đảo ngược mảng (slice(-50).reverse()), format timestamp theo vi-VN locale |
| Badge trạng thái | Polling /api/stats mỗi 30s | MQTT: online/offline, Server: online/offline, Device: online/offline dựa vào topic status |
| Xuất CSV | Blob URL + click() | Tạo Blob từ response, tạo thẻ <a> ẩn, gán href rồi click tự động — không cần popup |
| Log MQTT | Prepend vào textarea | 10 dòng gần nhất, cắt sau 8000 ký tự để tránh memory leak |

# 3. Vấn Đề Tồn Tại — Phân Tích Nguyên Nhân và Rủi Ro

Phần này không chỉ liệt kê vấn đề mà phân tích nguyên nhân gốc rễ và hậu quả thực tế nếu không xử lý.

## 3.1 Nhóm vấn đề nghiêm trọng — ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động

### 3.1.1 Server phụ thuộc máy tính cục bộ

Đây là vấn đề kiến trúc căn bản nhất. Khi chạy node server.js trên máy tính cá nhân, server gắn liền với vòng đời của tiến trình đó. Đóng cửa sổ CMD, tắt màn hình, máy vào sleep mode, mất điện đột ngột — tất cả đều dẫn đến server dừng. ESP32 tiếp tục gửi data nhưng không có gì nhận, toàn bộ dữ liệu trong thời gian đó mất hoàn toàn.

Cloudflare tunnel là giải pháp tạm thời chứ không giải quyết vấn đề gốc: cả server lẫn tunnel đều phụ thuộc vào máy tính đang bật. Hơn nữa, URL do Cloudflare tunnel cấp thay đổi mỗi lần restart — không thể dùng làm địa chỉ cố định cho dashboard hoặc tích hợp với hệ thống khác.

### 3.1.2 Timestamp lệch giờ — lỗi dữ liệu thầm lặng

Đây là lỗi nguy hiểm vì không gây crash, không có thông báo lỗi, nhưng âm thầm làm hỏng chất lượng dữ liệu. Trong server.js hiện tại, dòng INSERT dùng new Date().toISOString() — đây là giờ của máy chạy server, không phải giờ ESP32 đo dữ liệu.

Ảnh hưởng thực tế: nếu server delay hoặc xử lý message chậm (ví dụ đang backup database), timestamp lưu vào có thể trễ hơn thực tế vài giây đến vài phút. Khi vẽ biểu đồ nhiệt độ theo giờ, đỉnh nóng nhất có thể hiển thị lệch sang giờ khác. Phân tích tương quan giữa điện áp và nhiệt độ sẽ cho kết quả sai.

Ngoài ra, khi NTP chưa đồng bộ, firmware gửi millis()/1000 (số giây kể từ boot) thay vì ISO string. Server lưu giá trị như 3721 vào cột ts — khi query WHERE ts > '2025-03-01' sẽ không tìm thấy bất kỳ bản ghi nào từ thiết bị chưa sync NTP.

### 3.1.3 MQTT broker công cộng — rủi ro bảo mật

broker.hivemq.com là dịch vụ public broker miễn phí dành cho mục đích học tập và prototype. Toàn bộ traffic không mã hóa (port 1883, TCP plaintext). Bất kỳ ai biết tên topic viettel/sensor/all đều có thể subscribe và đọc dữ liệu cảm biến của hệ thống theo thời gian thực.

Quan trọng hơn: khi thêm tính năng điều khiển từ xa, rủi ro leo thang nghiêm trọng. Ai biết topic viettel/control/cmd có thể publish RESTART bất kỳ lúc nào, khiến ESP32 khởi động lại liên tục. Nếu có relay điều khiển thiết bị điện, kẻ tấn công có thể bật/tắt tùy ý. Đây không còn là vấn đề lý thuyết — các topic MQTT thường được chia sẻ trong code GitHub, forum, tài liệu hướng dẫn.

## 3.2 Nhóm vấn đề chức năng — giới hạn khả năng sử dụng

### 3.2.1 Chỉ đọc một chiều — không điều khiển được

Hệ thống hiện tại chỉ có luồng dữ liệu từ thiết bị lên cloud. Muốn thay đổi bất kỳ điều gì trên ESP32 — tần suất gửi, ngưỡng cảnh báo, reset khi treo — đều phải đến tận nơi hoặc phải có người cắm cáp USB. Với thiết bị đặt ở vị trí khó tiếp cận (trên cao, trong tủ điện, ngoài trời), đây là hạn chế rất thực tế.

### 3.2.2 Không có cảnh báo tự động

Không có cơ chế nào thông báo khi xảy ra bất thường. Nhiệt độ vọt lên 50°C lúc 3 giờ sáng — không ai biết cho đến khi mở dashboard vào sáng hôm sau. ESP32 mất điện và dừng gửi data — server vẫn chạy bình thường, dashboard vẫn hiển thị dữ liệu cũ, không có chỉ báo nào cho thấy dữ liệu đã ngừng cập nhật từ mấy tiếng trước.

### 3.2.3 SQLite không persist khi deploy cloud

Đây là vấn đề đặc thù của môi trường container hóa. Khi deploy lên Railway, Render, hay bất kỳ platform cloud nào, filesystem của container là ephemeral — nghĩa là khi container restart (do deploy mới, do platform tái khởi động), toàn bộ file system được reset về trạng thái ban đầu. File sensors.db sẽ biến mất cùng với toàn bộ dữ liệu lịch sử.

## 3.3 Bảng tổng hợp đánh giá mức độ ưu tiên

| Vấn đề | Mức độ | Tác động nếu không xử lý | Thời gian sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| Timestamp lệch giờ | Cao | Dữ liệu lưu sai giờ — phân tích xu hướng không chính xác | 30 phút |
| Server phụ thuộc máy tính | Cao | Mất data mỗi khi tắt máy — không thể giám sát 24/7 | 1–2 ngày |
| SQLite mất khi deploy cloud | Cao | Mất toàn bộ lịch sử khi Railway restart container | 2 giờ |
| MQTT broker không bảo mật | Cao | Khi thêm relay: kẻ tấn công điều khiển thiết bị từ xa | 1–2 ngày |
| Không có điều khiển từ xa | Trung bình | Phải đến tận nơi để restart hoặc thay đổi cấu hình | 2–3 ngày |
| Không có cảnh báo tự động | Trung bình | Sự cố phát hiện trễ — có thể gây hư hỏng thiết bị | 1–2 ngày |
| NTP fallback sai format | Thấp | Một số bản ghi không query được bằng khoảng thời gian | 1 giờ |
| Cloudflare tunnel không cố định | Thấp | Phải cập nhật bookmark mỗi lần restart tunnel | Mất khi lên cloud |

# 4. Hướng Giải Quyết — Lưu Trữ Dữ Liệu

## 4.1 Sửa lỗi timestamp — ưu tiên số 1

Sửa cả hai đầu: server lấy timestamp từ ESP32 trước, và firmware không gửi giá trị vô nghĩa khi chưa sync NTP.

Sửa server.js — dùng timestamp từ ESP32:

mc.on("message", (_, buf) => {

const d = JSON.parse(buf.toString());

const s = v => (v != null && isFinite(v)) ? v : null;

// Ưu tiên timestamp từ ESP32, fallback mới dùng server time

const ts = (d.timestamp && d.timestamp.includes('T'))

? d.timestamp

: new Date().toISOString();

dbRun(

`INSERT INTO sensor_data(ts,voltage,current,power,temperature,humidity,signal)

VALUES(?,?,?,?,?,?,?)`,

[ts, s(d.voltage), s(d.current), s(d.power),

s(d.temperature), s(d.humidity), s(d.signal)]

);

});

Sửa firmware ESP32 — không gửi fallback vô nghĩa:

String getISOTimestamp() {

if (!ntpSynced) {

// Trả chuỗi rỗng — server sẽ tự điền timestamp

return "";

}

time_t now;

struct tm ti;

time(&now);

localtime_r(&now, &ti);

char buf[25];

sprintf(buf, "%04d-%02d-%02dT%02d:%02d:%02d",

ti.tm_year+1900, ti.tm_mon+1, ti.tm_mday,

ti.tm_hour, ti.tm_min, ti.tm_sec);

return String(buf);  // Ví dụ: 2025-03-16T14:30:05

}

## 4.2 Deploy lên Railway — loại bỏ phụ thuộc máy tính

Railway là PaaS (Platform as a Service) — bạn chỉ cần push code, Railway lo toàn bộ: chạy Node.js, cấp HTTPS, auto-restart khi crash, scale tài nguyên. Không cần biết Linux, không cần cấu hình Nginx hay PM2.

### 4.2.1 Chuẩn bị code trước khi deploy

Tạo file .gitignore để không push lên GitHub những file không cần thiết:

# .gitignore

node_modules/

sensors.db          # Database — Railway dùng Volume riêng

*.db-shm

*.db-wal

.env                # Biến môi trường — dùng Railway Variables

Sửa server.js để đọc đường dẫn DB từ biến môi trường:

const CONFIG = {

port:   process.env.PORT        || 3000,

broker: process.env.MQTT_BROKER || 'mqtt://broker.hivemq.com:1883',

dbFile: process.env.DB_FILE     || 'sensors.db',

apiKey: process.env.API_KEY     || '',

};

### 4.2.2 Các bước deploy từng bước

- Tạo tài khoản railway.app (có thể đăng nhập bằng GitHub).

- Push code lên GitHub repository mới (chỉ server.js và package.json).

- Trên Railway: New Project → Deploy from GitHub → chọn repo → Railway tự detect Node.js.

- Thêm Persistent Volume: trong project → Add Volume → Mount Path = /app. Volume này tồn tại độc lập với container.

- Thêm Variables: DB_FILE=/app/sensors.db và các biến khác.

- Railway tự build và deploy. URL dạng https://xxx.up.railway.app xuất hiện trong Settings → Domains.

- Xóa tunnel.bat, run-tunnel.vbs khỏi project — không còn cần thiết.

## 4.3 Lộ trình nâng cấp database theo quy mô

### 4.3.1 Tại sao SQLite đủ dùng hiện tại

Với 1 thiết bị gửi mỗi 10 giây, mỗi ngày có 8.640 bản ghi, mỗi năm khoảng 3,1 triệu bản ghi. File .db chiếm khoảng 300–400MB sau 1 năm. SQLite xử lý tốt với tốc độ query dưới 50ms cho truy vấn 24h, dưới 500ms cho 30 ngày — hoàn toàn chấp nhận được.

SQLite bắt đầu gặp hạn chế khi: (1) có từ 2 thiết bị trở lên ghi đồng thời — SQLite chỉ cho 1 writer tại một thời điểm, các writer khác phải xếp hàng chờ, gây mất data nếu queue timeout; (2) cần truy vấn phức tạp như JOIN nhiều bảng hoặc window functions; (3) dữ liệu vượt 2–3 triệu bản ghi và query bắt đầu chậm dù đã index.

### 4.3.2 PostgreSQL với Supabase — khi có nhiều thiết bị

Supabase là managed PostgreSQL với dashboard trực quan, REST API tự sinh, và tính năng Realtime built-in. Free tier 500MB đủ cho 2–3 thiết bị trong 1 năm. Thay đổi code tối thiểu: chỉ đổi library từ sqlite3 sang pg và connection string.

// Thay sqlite3 bằng pg

const { Pool } = require('pg');

const db = new Pool({

connectionString: process.env.DATABASE_URL,

ssl: { rejectUnauthorized: false }

});

// Query syntax giữ nguyên 100%

const rows = await db.query(

'SELECT * FROM sensor_data WHERE ts > $1 ORDER BY ts LIMIT $2',

[since, limit]

);

### 4.3.3 TimescaleDB — khi dữ liệu lên hàng chục triệu bản ghi

TimescaleDB là extension của PostgreSQL, biến bảng thông thường thành hypertable — tự động chia nhỏ thành các chunk theo thời gian (mặc định 7 ngày/chunk). Khi query 24h gần nhất, database chỉ scan 1–2 chunk thay vì toàn bảng, nhanh hơn 10–100 lần.

-- Bật TimescaleDB (chạy một lần)

SELECT create_hypertable('sensor_data', 'ts',

chunk_time_interval => INTERVAL '1 week');

-- Nén chunk cũ hơn 30 ngày (tiết kiệm 90% dung lượng)

ALTER TABLE sensor_data SET (

timescaledb.compress,

timescaledb.compress_orderby = 'ts DESC'

);

SELECT add_compression_policy('sensor_data',

INTERVAL '30 days');

-- Hàm time_bucket() tích hợp sẵn

SELECT time_bucket('1 hour', ts) AS hour,

AVG(temperature) AS avg_t,

MAX(voltage) AS max_v

FROM sensor_data

WHERE ts > NOW() - INTERVAL '7 days'

GROUP BY hour ORDER BY hour;

### 4.3.4 Backup tự động hàng ngày

Dù dùng SQLite hay PostgreSQL, backup định kỳ là bắt buộc. Với SQLite trên Railway Volume:

const { execSync } = require('child_process');

const path = require('path');

function runDailyBackup() {

const now = new Date();

if (now.getHours() !== 2 || now.getMinutes() !== 0) return;

try {

const backupDir = '/app/backups';

execSync(`mkdir -p ${backupDir}`);

const name = `sensors_${now.toISOString().slice(0,10)}.db`;

execSync(`cp /app/sensors.db ${backupDir}/${name}`);

// Xóa backup cũ hơn 30 ngày

execSync(`find ${backupDir} -name '*.db' -mtime +30 -delete`);

console.log(`Backup: ${name}`);

} catch(e) {

console.error('Backup failed:', e.message);

}

}

setInterval(runDailyBackup, 60000); // Kiểm tra mỗi phút

# 5. Hướng Giải Quyết — Điều Khiển Từ Xa

Khi thêm điều khiển từ xa, hệ thống chuyển từ read-only sang read-write. Điều này đòi hỏi xử lý cẩn thận hơn ở cả firmware (validate lệnh nhận được) và dashboard (xác nhận trước khi gửi lệnh nguy hiểm như RESTART).

## 5.1 Thiết kế giao thức lệnh

Lệnh được thiết kế theo format đơn giản: từ khóa lệnh viết hoa, tham số (nếu có) ngăn cách bằng dấu hai chấm. Ví dụ: RESTART, INTERVAL:30, RELAY:ON, TEMP_MAX:45. ESP32 parse bằng chuỗi startsWith() và substring() — không cần thư viện JSON parser cho lệnh, tiết kiệm RAM.

| Lệnh | Topic | Ví dụ payload | Hành động | Phản hồi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESTART | viettel/control/cmd | RESTART | Delay 500ms → ESP.restart() | CMD_OK: RESTART |
| INTERVAL | viettel/control/cmd | INTERVAL:30 | Đổi sendInterval = 30000ms | CMD_OK: INTERVAL=30 |
| STATUS | viettel/control/cmd | STATUS | Đọc uptime, signal, heap free | JSON: {uptime, signal, heap} |
| RELAY | viettel/control/relay | ON / OFF / TOGGLE | digitalWrite(RELAY_PIN, ...) | RELAY:ON / RELAY:OFF |
| TEMP_MAX | viettel/control/threshold | TEMP_MAX:45 | Cập nhật biến tempAlertMax | THRESHOLD_OK: TEMP_MAX=45 |

## 5.2 Firmware ESP32 — xử lý lệnh

### 5.2.1 Subscribe topic điều khiển sau khi kết nối MQTT

bool connectMQTT() {

String clientId = "ESP32_" + String(random(0xffff), HEX);

if (mqtt.connect(clientId.c_str(), MQTT_USER, MQTT_PASS,

topic_status, 0, true, "offline")) {

mqtt.publish(topic_status, "online", true);

// Subscribe tất cả topics cần nhận

mqtt.subscribe(topic_ack);

mqtt.subscribe("viettel/control/cmd");

mqtt.subscribe("viettel/control/relay");

mqtt.subscribe("viettel/control/threshold");

mqtt.setBufferSize(512);  // Tăng buffer cho JSON response

return true;

}

return false;

}

### 5.2.2 Callback xử lý lệnh đầy đủ

void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

String message = "";

for (unsigned int i = 0; i < length; i++)

message += (char)payload[i];

Serial.printf("[MQTT] %s: %s\n", topic, message.c_str());

String t = String(topic);

// ── Lệnh tổng quát ───────────────────────────────

if (t == "viettel/control/cmd") {

if (message == "RESTART") {

mqtt.publish("viettel/sensor/response", "CMD_OK: RESTART");

mqtt.loop();  // Đảm bảo message gửi đi trước khi restart

delay(500);

ESP.restart();

}

else if (message.startsWith("INTERVAL:")) {

int sec = message.substring(9).toInt();

if (sec >= 1 && sec <= 3600) {  // Giới hạn 1s–1h

sendInterval = (unsigned long)sec * 1000UL;

String resp = "CMD_OK: INTERVAL=" + String(sec);

mqtt.publish("viettel/sensor/response", resp.c_str());

}

}

else if (message == "STATUS") {

String resp = "{\"uptime\":";

resp += String(millis() / 1000);

resp += ",\"signal\":";

resp += String(modem.getSignalQuality());

resp += ",\"heap\":";

resp += String(ESP.getFreeHeap());

resp += "}";

mqtt.publish("viettel/sensor/response", resp.c_str());

}

}

// ── Điều khiển relay ─────────────────────────────

if (t == "viettel/control/relay") {

if      (message == "ON")     digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

else if (message == "OFF")    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

else if (message == "TOGGLE")

digitalWrite(RELAY_PIN, !digitalRead(RELAY_PIN));

String state = digitalRead(RELAY_PIN) ? "ON" : "OFF";

mqtt.publish("viettel/sensor/response",

("RELAY:" + state).c_str());

}

// ── Cập nhật ngưỡng ──────────────────────────────

if (t == "viettel/control/threshold") {

if (message.startsWith("TEMP_MAX:")) {

tempAlertMax = message.substring(9).toFloat();

mqtt.publish("viettel/sensor/response",

("THRESHOLD_OK: TEMP_MAX=" + String(tempAlertMax)).c_str());

}

}

}

## 5.3 Dashboard — panel điều khiển

### 5.3.1 HTML — thêm vào sau div.cds

<div class="bx">

<div class="bh">

<h2>Remote Control</h2>

<span class="b" id="bResp"><span class="dot"></span>

<span id="tResp">Chờ phản hồi...</span></span>

</div>

<div style="display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:14px">

<button class="btn bg" onclick="sendCmd('STATUS')">

Kiểm tra trạng thái</button>

<button class="btn br"

onclick="if(confirm('Restart ESP32?')) sendCmd('RESTART')">

Restart ESP32</button>

<button class="btn bg" onclick="sendRelay('ON')">

Relay ON</button>

<button class="btn br" onclick="sendRelay('OFF')">

Relay OFF</button>

<button class="btn bgr" onclick="sendRelay('TOGGLE')">

Toggle</button>

</div>

<div style="display:flex;gap:10px;align-items:center">

<span style="font-size:13px">Tần suất:</span>

<select id="ivSel">

<option value="5">5 giây</option>

<option value="10" selected>10 giây</option>

<option value="30">30 giây</option>

<option value="60">1 phút</option>

</select>

<button class="btn bb"

onclick="sendCmd('INTERVAL:'+$(ivSel).value)">

Áp dụng</button>

</div>

</div>

### 5.3.2 JavaScript — gửi lệnh và nhận phản hồi

// Gửi lệnh tổng quát

function sendCmd(cmd) {

if (!mc?.connected) { alrt('MQTT chưa kết nối!', 'e'); return; }

mc.publish('viettel/control/cmd', cmd);

log('→ CMD: ' + cmd);

$('tResp').textContent = 'Đang chờ...';

}

// Điều khiển relay

function sendRelay(state) {

if (!mc?.connected) { alrt('MQTT chưa kết nối!', 'e'); return; }

mc.publish('viettel/control/relay', state);

log('→ RELAY: ' + state);

}

// Thêm vào mc.on('message') — xử lý response từ ESP32

if (topic === 'viettel/sensor/response') {

$('tResp').textContent = '[' + fn() + '] ' + p;

$('bResp').className = 'b ok';

log('← Response: ' + p);

alrt('ESP32: ' + p, 's');

}

# 6. Bảo Mật Hệ Thống — Phân Tích và Triển Khai

## 6.1 Mô hình bảo mật hiện tại và điểm yếu

HiveMQ public port 1883: (1) không mã hóa — dữ liệu đi qua mạng dưới dạng plaintext, có thể nghe lén; (2) không xác thực — bất kỳ ai kết nối được; (3) không phân quyền — bất kỳ ai publish/subscribe mọi topic. Đây là ba điểm yếu cơ bản nhất của một hệ thống MQTT.

## 6.2 Lớp 1 — Mã hóa TLS với EMQX

### Tại sao TLS quan trọng với IoT?

Dữ liệu MQTT truyền qua nhiều điểm trung gian: từ ESP32 qua trạm BTS 4G, qua mạng lõi Viettel, qua internet, đến server EMQX. Trên đường đi, bất kỳ điểm nào có khả năng capture traffic đều có thể đọc nội dung nếu không mã hóa. Với TLS 1.3, dữ liệu được mã hóa ngay tại ESP32 và chỉ được giải mã tại EMQX — toàn bộ quá trình trung gian chỉ thấy byte ngẫu nhiên vô nghĩa.

TLS 1.3 (phiên bản mới nhất, EMQX hỗ trợ mặc định) có cải tiến quan trọng so với TLS 1.2: bắt tay chỉ mất 1 round-trip thay vì 2, giảm độ trễ kết nối đáng kể — quan trọng với thiết bị IoT phải reconnect thường xuyên do mạng di động không ổn định.

### Thay đổi trong firmware ESP32:

SIM7600 hỗ trợ TLS qua lệnh AT+CSSLCFG. TinyGSM xử lý phần này tự động khi dùng TinyGsmClientSecure thay vì TinyGsmClient:

#include <TinyGsmClient.h>

TinyGsmClientSecure gsmClientSecure(modem);  // Thay TinyGsmClient

PubSubClient mqtt(gsmClientSecure);

// Cấu hình EMQX

const char* mqtt_server = "your-id.emqx.cloud";

const int   mqtt_port   = 8883;   // TLS port

const char* mqtt_user   = "esp32_device";

const char* mqtt_pass   = "MatKhauManhDai2025!";

## 6.3 Lớp 2 — Xác thực username/password

Mỗi client (ESP32, Node.js server, web dashboard) có một bộ credentials riêng biệt. Nguyên tắc: không bao giờ dùng chung credentials giữa các client khác nhau. Khi một client bị xâm phạm, chỉ cần thu hồi credentials của client đó — các client khác không bị ảnh hưởng.

Yêu cầu password mạnh: tối thiểu 16 ký tự, kết hợp chữ hoa/thường/số/ký tự đặc biệt. Ví dụ: Esp32-Viettel-2025! đủ mạnh. Lưu password trong biến môi trường Railway, không bao giờ hardcode trong source code được push lên GitHub.

## 6.4 Lớp 3 — ACL phân quyền topic

ACL (Access Control List) là danh sách quy tắc định nghĩa: client nào được publish/subscribe topic nào. Cấu hình trên EMQX dashboard → Access Control → Authorization.

| Client | Username | Topic pattern | Pub/Sub | Lý do giới hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32 | esp32_device | viettel/sensor/# | Pub only | ESP32 không được đọc data của chính mình để tránh vòng lặp |
| ESP32 | esp32_device | viettel/control/# | Sub only | ESP32 nhận lệnh nhưng không được publish lệnh giả |
| ESP32 | esp32_device | viettel/sensor/response | Pub only | Chỉ phản hồi, không subscribe response của chính mình |
| Node.js | backend_server | viettel/sensor/# | Sub + Pub | Sub để lưu DB, Pub để gửi ACK |
| Node.js | backend_server | viettel/control/# | Deny all | Server không cần gửi lệnh điều khiển |
| Dashboard | web_dashboard | viettel/sensor/# | Sub only | Chỉ đọc data, không được giả mạo data |
| Dashboard | web_dashboard | viettel/control/# | Pub only | Gửi lệnh nhưng không nhận lệnh (tránh echo) |
| Dashboard | web_dashboard | viettel/sensor/response | Sub only | Nhận phản hồi từ ESP32 |

Ý nghĩa thực tế của ACL: ngay cả khi dashboard bị hack và kẻ tấn công có credentials của web_dashboard, họ cũng không thể subscribe viettel/sensor/all để đọc dữ liệu liên tục, và không thể giả mạo data cảm biến bằng cách publish vào viettel/sensor/all.

## 6.5 Lớp 4 — Bảo mật REST API

### API Key middleware:

// Middleware xác thực — thêm trước các route cần bảo vệ

const API_KEY = process.env.API_KEY;

function requireAuth(req, res, next) {

// Chấp nhận từ header HOẶC query param

const key = req.headers['x-api-key'] || req.query.key;

if (!API_KEY || key !== API_KEY) {

return res.status(401).json({

error: 'Unauthorized',

hint: 'Provide X-Api-Key header or ?key= query param'

});

}

next();

}

// Áp dụng cho endpoint nhạy cảm

app.get('/api/history',    requireAuth, historyHandler);

app.get('/api/export/csv', requireAuth, csvHandler);

// Dashboard và health check vẫn public

app.get('/', dashboardHandler);

app.get('/api/health', healthHandler);

### Rate limiting chống brute force và DoS:

// npm install express-rate-limit

const rateLimit = require('express-rate-limit');

// Giới hạn 100 request/15 phút cho API

const apiLimiter = rateLimit({

windowMs: 15 * 60 * 1000,

max: 100,

message: { error: 'Too many requests, try again later' },

standardHeaders: true,

});

app.use('/api/', apiLimiter);

// Giới hạn nghiêm hơn cho export CSV (nặng về CPU/DB)

const csvLimiter = rateLimit({

windowMs: 60 * 60 * 1000,  // 1 giờ

max: 10,                    // Chỉ 10 lần/giờ

});

app.get('/api/export/csv', csvLimiter, requireAuth, csvHandler);

### HTTPS redirect (khi dùng custom domain):

// Redirect HTTP sang HTTPS trên production

app.use((req, res, next) => {

const proto = req.headers['x-forwarded-proto'];

if (proto && proto !== 'https' &&

process.env.NODE_ENV === 'production') {

return res.redirect(301, 'https://' + req.headers.host + req.url);

}

next();

});

# 7. Hệ Thống Cảnh Báo Tự Động — Thiết Kế Đầy Đủ

## 7.1 Kiến trúc hệ thống cảnh báo

Hệ thống cảnh báo được thiết kế theo mô hình event-driven: mỗi khi nhận một bản ghi mới từ MQTT, Node.js kiểm tra ngưỡng. Nếu vượt ngưỡng, gọi hàm sendAlert(). Hàm này có cơ chế cooldown — không gửi lại cùng một loại alert trong vòng N phút — để tránh spam khi giá trị dao động liên tục quanh ngưỡng.

Ngoài cảnh báo ngưỡng, còn có cảnh báo mất kết nối (offline detection): một timer kiểm tra mỗi phút xem thời gian nhận data cuối cùng có quá lâu không. Nếu ESP32 mất điện hoặc mất sóng, server sẽ phát hiện và thông báo.

## 7.2 Triển khai Telegram Bot

### 7.2.1 Tạo bot và lấy token — từng bước

- Mở Telegram app, tìm kiếm @BotFather (tài khoản chính thức của Telegram).

- Gửi lệnh /newbot. BotFather hỏi tên hiển thị (ví dụ: ESP32 Monitor) rồi hỏi username (ví dụ: esp32_monitor_bot — phải kết thúc bằng 'bot').

- BotFather trả về token dạng 7123456789:AAF-abcXYZ... — đây là secret key, giữ bí mật.

- Nhắn /start cho bot vừa tạo để bắt đầu chat session.

- Truy cập URL: https://api.telegram.org/bot{YOUR_TOKEN}/getUpdates — tìm trường chat.id trong response JSON, đây là CHAT_ID của bạn.

- Thêm vào Railway Variables: TELEGRAM_TOKEN và TELEGRAM_CHAT_ID.

### 7.2.2 Code tích hợp đầy đủ vào server.js

// npm install node-telegram-bot-api

const TelegramBot = require('node-telegram-bot-api');

const bot = process.env.TELEGRAM_TOKEN

? new TelegramBot(process.env.TELEGRAM_TOKEN, { polling: false })

: null;

const CHAT_ID = process.env.TELEGRAM_CHAT_ID;

// Ngưỡng cảnh báo từ biến môi trường

const THRESHOLDS = {

temp_max:  parseFloat(process.env.ALERT_TEMP_MAX  || '40'),

temp_min:  parseFloat(process.env.ALERT_TEMP_MIN  || '5'),

volt_min:  parseFloat(process.env.ALERT_VOLT_MIN  || '3.0'),

volt_max:  parseFloat(process.env.ALERT_VOLT_MAX  || '5.5'),

humid_max: parseFloat(process.env.ALERT_HUMID_MAX || '85'),

};

// Cooldown: key → timestamp lần gửi cuối

const alertCooldown = {};

function sendAlert(key, message, cooldownMin = 10) {

if (!bot || !CHAT_ID) return;  // Bot chưa cấu hình

const now = Date.now();

const cooldownMs = cooldownMin * 60 * 1000;

if (alertCooldown[key] && now - alertCooldown[key] < cooldownMs) {

return;  // Còn trong thời gian cooldown

}

alertCooldown[key] = now;

bot.sendMessage(CHAT_ID, message, { parse_mode: 'Markdown' })

.then(() => console.log('Alert sent:', key))

.catch(e => console.error('Telegram error:', e.message));

}

function checkAlerts(d) {

const ts = new Date().toLocaleString('vi-VN');

if (d.temperature > THRESHOLDS.temp_max)

sendAlert('temp_high',

`*CANH BAO NHIET DO CAO*\n` +

`Nhiet: ${d.temperature}C (nguong: ${THRESHOLDS.temp_max}C)\n` +

`Thoi gian: ${ts}`, 15);

if (d.temperature < THRESHOLDS.temp_min && d.temperature > -50)

sendAlert('temp_low',

`*CANH BAO NHIET DO THAP*\nNhiet: ${d.temperature}C\n${ts}`);

if (d.voltage < THRESHOLDS.volt_min && d.voltage > 0)

sendAlert('volt_low',

`*CANH BAO DIEN AP THAP*\nDien ap: ${d.voltage}V\n${ts}`);

if (d.humidity > THRESHOLDS.humid_max)

sendAlert('humid_high',

`*CANH BAO DO AM CAO*\nDo am: ${d.humidity}%\n${ts}`);

if (d.signal < 5)

sendAlert('signal_weak',

`*TIN HIEU 4G YEU*\nCSQ: ${d.signal}/31\n${ts}`, 30);

}

// Gọi checkAlerts(d) trong mc.on('message') sau khi parse JSON

## 7.3 Phát hiện thiết bị offline

let lastDataTime = Date.now();

let deviceOfflineAlerted = false;

const OFFLINE_TIMEOUT_MS = 5 * 60 * 1000;  // 5 phút

// Trong mc.on('message') — cập nhật mỗi khi nhận data

lastDataTime = Date.now();

deviceOfflineAlerted = false;  // Reset khi thiết bị online lại

// Kiểm tra mỗi phút

setInterval(() => {

const elapsed = Date.now() - lastDataTime;

if (elapsed > OFFLINE_TIMEOUT_MS && !deviceOfflineAlerted) {

deviceOfflineAlerted = true;

const min = Math.floor(elapsed / 60000);

sendAlert('device_offline',

`*ESP32 MAT KET NOI*\n` +

`Khong nhan data trong ${min} phut.\n` +

`Kiem tra nguon dien va tin hieu 4G.`,

9999  // Không resend cho đến khi thiết bị online lại

);

}

}, 60000);

## 7.4 Báo cáo tóm tắt tự động hàng ngày

Mỗi ngày lúc 8 giờ sáng, server tự tổng hợp dữ liệu hôm qua và gửi báo cáo qua Telegram. Không cần mở dashboard để biết tình trạng hoạt động của hệ thống.

setInterval(async () => {

const now = new Date();

if (now.getHours() !== 8 || now.getMinutes() !== 0) return;

if (!bot || !CHAT_ID) return;

const yesterday = new Date(Date.now() - 86400000)

.toISOString().slice(0, 10);

try {

const s = await dbGet(`

SELECT

COUNT(*)                    AS cnt,

ROUND(AVG(temperature), 1)  AS avg_t,

ROUND(MAX(temperature), 1)  AS max_t,

ROUND(MIN(temperature), 1)  AS min_t,

ROUND(AVG(humidity), 1)     AS avg_h,

ROUND(AVG(voltage), 2)      AS avg_v,

ROUND(AVG(signal), 0)       AS avg_sig

FROM sensor_data

WHERE ts >= '${yesterday}T00:00:00'

AND ts <  '${yesterday}T23:59:59'

`);

const uptime = Math.floor(process.uptime() / 3600);

bot.sendMessage(CHAT_ID,

`*BAO CAO NGAY ${yesterday}*\n\n` +

`Ban ghi: ${s.cnt || 0}\n` +

`Nhiet: TB ${s.avg_t}C | Max ${s.max_t}C | Min ${s.min_t}C\n` +

`Do am: TB ${s.avg_h}%\n` +

`Dien ap: TB ${s.avg_v}V\n` +

`Tin hieu: TB CSQ ${s.avg_sig}/31\n` +

`Server uptime: ${uptime} gio`,

{ parse_mode: 'Markdown' }

);

} catch(e) {

console.error('Daily report error:', e.message);

}

}, 60000);

# 8. Lộ Trình Triển Khai và Chi Phí Thực Tế

## 8.1 Lộ trình 8 tuần — từng bước cụ thể

| Tuần | Công việc cụ thể | Kết quả đạt được | Khó khăn dự kiến | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | (1) Sửa timestamp server.js, (2) Sửa NTP fallback firmware, (3) Push code lên GitHub, (4) Deploy Railway, (5) Thêm Volume /app | Server 24/7, timestamp chính xác, URL HTTPS cố định không cần tunnel | Cần học cơ bản Git nếu chưa biết | Cao |
| Tuần 2 | (1) Thêm subscribe control topics trong connectMQTT(), (2) Viết mqttCallback() đầy đủ, (3) Test RESTART và INTERVAL từ MQTT Explorer | Có thể restart ESP32 và đổi tần suất gửi từ xa | Cần MQTT Explorer để test trước khi tích hợp dashboard | Cao |
| Tuần 3 | (1) Thêm HTML panel điều khiển vào dashboard, (2) Thêm JS sendCmd() sendRelay(), (3) Xử lý hiển thị response | Điều khiển đầy đủ từ trình duyệt bất kỳ | Debug JavaScript trong browser DevTools | Trung bình |
| Tuần 4 | (1) Tạo tài khoản EMQX Cloud, (2) Tạo credentials cho từng client, (3) Cấu hình ACL rules, (4) Đổi firmware dùng TLS+auth, (5) Đổi server.js dùng mqtts:// | MQTT bảo mật end-to-end, không còn public topic | SIM7600 cần test TLS cẩn thận — có thể cần cấu hình thêm CA cert | Cao |
| Tuần 5 | (1) Tạo Telegram Bot, (2) Thêm code checkAlerts() vào server.js, (3) Deploy và test từng loại alert | Nhận thông báo điện thoại khi nhiệt độ cao, điện áp thấp, thiết bị offline | Nhớ test đầy đủ các loại alert trước khi để chạy production | Cao |
| Tuần 6 | (1) Thêm API Key middleware, (2) Thêm rate limiting, (3) Thêm backup tự động lúc 2h sáng, (4) Báo cáo hàng ngày 8h sáng | REST API bảo mật, có backup, tự báo cáo mỗi ngày | — | Thấp |
| Tuần 7–8 | (1) Test toàn bộ hệ thống liên tục 48 giờ, (2) Kiểm tra memory leak ESP32, (3) Kiểm tra DB size sau 1 tuần, (4) Document hóa | Hệ thống production-ready, đã qua kiểm thử | Có thể phát hiện bug nhỏ cần sửa | Thấp |
| Tháng 2+ | Chuyển PostgreSQL/Supabase nếu thêm thiết bị ESP32, tích hợp TimescaleDB nếu cần phân tích phức tạp | Hệ thống multi-device, query nhanh, scale được | — | Tùy nhu cầu |

## 8.2 Chi phí vận hành hàng tháng — phân tích thực tế

| Dịch vụ | Free tier | Có phí | Khi nào cần trả | Ghi chú thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Railway | $5 credit/tháng | $5–10/tháng khi vượt | Hầu như không cần — dự án nhỏ dưới $5 | Dự án ESP32 1 thiết bị thường hoàn toàn miễn phí |
| Railway Volume | — | $0.25/GB/tháng | Ngay từ đầu — cần để lưu SQLite | 1GB = $0.25 → cực rẻ cho 2–3 năm dữ liệu |
| EMQX Cloud | 1M phút kết nối/tháng | $9/tháng Dedicated | Khi > 3–5 thiết bị kết nối đồng thời | 1 ESP32 ≈ 43.200 phút/tháng (30 ngày) → free tier đủ |
| Telegram Bot | Miễn phí vĩnh viễn | Không có | Không bao giờ | Không giới hạn tin nhắn, API không tính phí |
| Supabase PostgreSQL | 500MB, 2 project | $25/tháng Pro | Khi > 2 thiết bị ghi đồng thời | Free 500MB ≈ 5–10M bản ghi tùy cấu trúc |
| Data 4G Viettel | — | ~50.000đ/100MB | Từ ngày đầu | 10s × 200 byte × 86.400s = ~15MB/ngày → ~450MB/tháng |
| Tổng ước tính | ~$0/tháng + data 4G | ~$5–10/tháng + data | — | Phần tốn kém nhất thực ra là cước data Viettel |

Lưu ý quan trọng về Railway free tier: Railway tính theo resource consumption (CPU + RAM + bandwidth), không phải theo thời gian chạy cố định. Server Node.js của dự án này tiêu thụ khoảng 20–50MB RAM và CPU dưới 5% khi idle, nên hầu hết thời gian $5 credit hàng tháng là đủ để chạy hoàn toàn miễn phí.

# 9. Kết Luận và Định Hướng Phát Triển

## 9.1 Tổng kết thành quả

Dự án đã hoàn thiện được nền tảng kỹ thuật đầy đủ cho một hệ thống IoT giám sát thực địa qua mạng di động 4G. Firmware ESP32 có watchdog tự phục hồi, đồng bộ thời gian NTP, giao tiếp MQTT ổn định với reconnect tự động. Backend Node.js nhận và lưu trữ dữ liệu 24/7 với REST API đầy đủ. Dashboard web hiển thị real-time và hỗ trợ xuất báo cáo.

Điều quan trọng hơn là kiến trúc đã được thiết kế đúng ngay từ đầu: MQTT broker trung gian tách biệt hoàn toàn thiết bị với server, cho phép bổ sung tính năng (điều khiển, bảo mật, cảnh báo) mà không cần viết lại từ đầu. Tầng database độc lập với tầng API, cho phép chuyển SQLite sang PostgreSQL chỉ bằng cách đổi connection string.

## 9.2 Ưu tiên triển khai ngay

Trong số tất cả cải tiến được đề xuất, ba việc sau đây có tác động lớn nhất và nên làm ngay trong tuần đầu tiên: (1) sửa timestamp — 30 phút làm, ảnh hưởng tất cả dữ liệu từ đây về sau; (2) deploy Railway với Persistent Volume — loại bỏ hoàn toàn rủi ro mất data do tắt máy; (3) thêm Telegram offline alert — giảm thời gian phát hiện sự cố từ vài tiếng xuống còn 5 phút.

## 9.3 Định hướng mở rộng dài hạn

- Multi-device: Kiến trúc MQTT cho phép thêm bất kỳ số lượng ESP32 nào chỉ bằng cách gán topic khác nhau (viettel/device2/sensor/all). Server xử lý tất cả qua cùng một subscriber pattern (viettel/+/sensor/all).

- Machine learning cho dự đoán: Với dữ liệu nhiệt độ/điện áp theo thời gian, có thể dùng mô hình ARIMA đơn giản để dự đoán xu hướng và cảnh báo trước khi đạt ngưỡng, thay vì chỉ cảnh báo khi đã vượt ngưỡng.

- OTA firmware update: SIM7600 hỗ trợ HTTPS download. Có thể triển khai OTA update cho ESP32 qua MQTT trigger — server thông báo có firmware mới, ESP32 tự tải và cài đặt mà không cần cắm cáp USB.

- Edge computing: ESP32 hiện chỉ gửi data thô. Bổ sung tính năng tính toán tại thiết bị: tính energy consumption tích lũy, phát hiện anomaly cục bộ trước khi gửi lên cloud — giảm lưu lượng 4G và độ trễ cảnh báo.

— Hết báo cáo kỹ thuật —